## Jaká další kritéria odlišují sítě LAN a WAN, kromě dosahu? Vyjmenujte heslovitě a u každého kritéria naznačte, jak je naplněno u LAN a jak u WAN

Local Area Network – lokální síť, Wide Area Network – rozlehlá síť. Rozdíl se stále stírá.

  - Dosah: krátká a velká vzdálenost

  - Velikost přenosového zpoždění: malá/velká

  - Spolehlivost: vyšší/nižší

  - Dostupnost uzlů: jen někdy/trvale

  - Vlastnictví  př. Cest: provozovatel/ provozovatel si je pronajímá

  - Účel vzniku sítí: potřeba sdílení / komunikace a vzdálený přístup

  - Aplikace které se na síti užívají

  - Charakter uzlů: stanice/servery

  - Topologie: sytematická/nesystematická

## Charakterizujte heslovitě sítě MAN

Metropolitan Area Networks, patří mezi LAN a WAN. Sítě pro potřeby města (PASNET). Využívají konkrétní tehcnologii.

## U jakých sítí se lze setkat s pojmem piconet a scatternet? Jaké přenosové technologie se v těchto sítích využívají?

Sítě PAN – Personal Area Networks. Na krátkou vzdálenost pro potřeby jednoho uživatele propojením stacionárních zařízení (klávesnice, myši) a mobilních (telefony, PDA,..)

Piconets: propojení dvou zařízení přes BT, IrDA

Scatternets: propojení více zařízení

## Jaká je struktura dnešních sítí WAN? Čemu se říká poslední míle a první míle?

Lze je struktorovat na: páteřní sítě (jen málo míst, rychlá a spolehlivá, překonávají první míli, přebytek jejich kapacity, snadné budování)
sítě střední míle (přechod mezi)
přístupové sítě (překonávají poslední míli, místo kde končí síť poskytovatele a začíná síť zákazníka. Největší problém s budováním. Systematická: vytváří se plošně – TV, nemusí být vždy využity).

## Jaká je struktura dnešního Internetu? Naznačte včetně peeringu

## Charakterizujte (heslovitě) účel a topologii přístupové sítě.

1:n, jsou husté, vedou do co největšího počtu míst a jsou systematické (vedou k zákazníkům). (budují se dopředu a až pak se nabízejí). Musí překonávat věřejné prostory (drahé a komplikované). Snyží se využít to co už existuje (kabelové rozvody,..). Pro menší zákazníky s menší kapacitou.

## V čem spočívá problém poslední míle a jak se řeší?

Jak překonat místo kde končí síť poskytovatele a začíná síť zákazníka (vstup do domu). V řádech několika kilometrů.

Snaha využít již existující sítě – přenosový potenciálmístních smyček není využit (xDSL), budovat nové (drahé a zbytečné).

Problém je dostat se k místní smyčkám (patří monopolu) – zpřístupnění (zákonem) nebo pronajmutí..

## Charakterizujte mechanismus LLU (Local Loop Unbundling)

## Které technologie se využívají pro překlenutí poslední míle? Vyjmenujte a uspořádejte je podle typu/charakteru, např. drátové vs. bezdrátové)

Využití místních smyček na xDSL nebo využití starších kabelových sítí

Budování nových drátových (drahé), optické, metalickém a kombi.

Budování nových bezdrátových: bez mobility, s možností mobility (ale malé Wi-Fi) a s předpokladem mobility (GSM).

## Charakterizujte problém posledního metru a možnosti jeho řešení

Jak rozvést přípojku ke všem uživatelům (třeba v baráku). Možná strategie: poslední míli řeší poskytovatel a psolední metr sami zákazníci na svoje triko (agregace poptávky, vhodná dimenzovanost přípojky, ADSL agregace).

Drátově: ethernet

Bezdrátově: Wi-Fi

## Charakterizujte sousedskou síť (NAN, Neighbour Area Network)

Provozují uživatelé, většinou řešící poslední metr. Dříve se budovaly pro potřeby komunikace, sdílené a hraní. Nadšenecká báze. 
Dnes slouží k poskytování přístupu k internetu. Provideři to nezvládají a tak si zákazníci pomáhají sami – NAN. Dnes snadná realizace (Wi-Fi).

## Charakterizujte tzv. komunitní síť (CAN Community Area Network)

Propojuje uživatele příslušící k určité skupině (vymezena geograficky, zájmově, profesně či jinak). Oproti NAN je větší. CZFREE

## V čem spočívá hlavní rozdíl mezi sousedskou sítí (NAN) a komunitní sítí (CAN)

## K čemu slouží domácí sítě (dříve, dnes a do budoucna)?

Slouží hlavně ke sdílení připojení k internetu, periférií a dat. K společné ochraně nebo k hraní her.

Do budoucna: Komunikace s okolím, groupwarové funkce, nahrazení domácí zábavné elektroniky.

## Co rozlišuje intranet a extranet?

Intranet – pro vlastní potřeby a funkce organizace uvnitř. Využitá internetových technologií (TCP/IP) a služeb uvnitř.

Výhody: jednotný styl práce, jednotné uživatelské rozhraní. Tpicky: komunikace, sdílení dat.

Extranet: Využití sítě pro prezentaci firmy navenek. E-comerce, e-business, support.
Využívá přenosových infrastruktur internetu a jeho služby (www).

## Charakterizujte pojem "intranet" - k čemu slouží a jaké technologie využívá

## Charakterizujte pojem "extranet" - k čemu slouží a jaké technologie využívá

## charakterizujte hlavní rozdíl mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer

servrový: zdroje jsou centralizovány u serveru a odtud sdíleny.

Peer-to-peer: Zdroje zůstávají namístě kde jsou a jsou odtud sdíleny jejich vlastníky.

## Jaké znáte druhy serverů? Jaký je rozdíl mezi souborovým (file) serverem a diskovým (disc) serverem?

Server poskytující službu čeká, až si ji někdo sám vyžádá, nevnucuje ji.

Fileserver: uchovává celé soubory

Discserver: uchovávání bloků dat, organizaci souborů na disku si zajišťuje klient (dnes se nepoužívá).

Print server, fax server, access server, autorizační server, mail sever, www, ftp server.

## Jaké jsou další rozdíly mezi sítěmi serverového typu a sítěmi peer-to-peer (kromě postavení/role uzlů)?

Role uzlů: asymetrické (různé uzly mají různá postavení) / symetrické

Umístění sdílených zdrojů: centrálně / distribuovaně

Optimalizováno na: výkon a spolehlivost / jednoduchost, cena, snadnost

Odvození ceny od: počtu uživatelů / počtu uzlů

Homogenita uzlů: ne / ano

Uzel v roli serveru je vyhrazen: ano / ne

## Charakterizujte podstatu P2P networkingu

Vznik výměnných systémů nebo využití spolupráce uživatelů, využití principu p2p v rozlehlých sítí (internetu).

## Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Napster? Načrtněte obrázkem.

Evidence dostupných souborů je na centrálním serveru Napster.com

Klient pošle svůj seznam dat servru a vyžádá si na dotaz seznam klientů, kteří sdílejí co chce. Z dodaného seznamu od serveru se připojí přímo ke konkrétnímu uživateli a odněj si stáhne.

## Jaký je (byl) základní princip fungování sítě Gnutella? Načrtněte obrázkem.

Neexistuje centrální server a tedy ani index sdílených dat. Klient se dotazuje sousedů (max 7) a ten se případně ptá dál až do hloubky 10. Z odpovědí si vybere klienta a odtoho stáhne data.

## Charakterizujte hlavní rozdíly mezi privátní a veřejnou datovou sítí

Privátní: vlastník=uživatel=provozovatel (většina sítí LAN je privátnách). Přenosové trasy mohou být jen pronajaté a nevyužité kapacity sítě mohou být dále poskytovány.

Veřejné: vlastník=provozovatel ale už není uživatelem sítě. Služby sítě jsou komerčně poskytováný (i bez omezení). Nejčasstěji například přenos dat.

## Jaký byl smysl sítí VAN (Value Added Networks)?

Poskytování služby s přidanou hodnotou (u spojů se neujalo). Stále se mohou přidávat další služby: informační služby, přenos zpráv, faxové služby, uchovávání souborů,..

## Jaká je podstata sítí VPN (Virtual Private Network)?

Samostatná podsíť jiné sítě (věřejné datové sítě). Z pohledu uživatele jde o samostatnou síť. Uživatel chce mít vlastní síť ale nevyplatí se mu jí vybudovat.  Samostatný adresový prostor, přístup k uzlům mimo VPN je jen přes bránu.

## K jakým účelům se využívají sítě VPN? Vyjmenujte.

Ekonomický efekt: lacinejší

Praktičnost: jednoduchá údržba a efekt vlastní sítě.

Bezpečnost: poskytují určitou ochranu

Spojení poboček firmy přes internet do VPN, takovéto pobočkové sítě pak splývají do jednoho logického celku. Připojení vzdáleného uživatele do firemní sítě.

## Jaké bezpečností funkce jsou schopny zabezpečit sítě VPN?

Funkce a služby: identifikace a autentizace uživatele. Takovýto uživatel se pak může volně pohybovat po VPN. Zajištění dúvěrnisti – šifrování a zajištění integrity – nelze komunikaci neoprávněně pozměnit.

## Jaké jsou hlavní rozdíly mezi přepojováním paketů, rámců, buněk a zpráv?

Zpráv: velké bloky dat, možná různá velikost. Přeplnění bufferů – nepoužívá se.

Pakety: různě velké s maximem, maximální velikost buffer je tak známá.

Rámce: proměnná velikost ale omezená, 	odlehčená verze paketů na úrovni linkové vrstvy.

Buňky: pevná velikost, max odlehčené a velmi malé, na linkové vrstvě (sítě ATM).

## Jakou topologii mají (nejčastěji) sítě rozlehlé (WAN) a jakou sítě lokální (LAN)?

LAN: systematickou topologii: sběrnice, kruh, strom

WAN: nesystematickou (optimalizace nákladů) nebo kruhovou (dosažitelnost i při výpadku jednoho uzlu – nadnárodní sítě).

## Co je účelem sítí VLAN (Virtual LAN)?

Není důležité fyzické umístění, ale jde o logiku a zařazení určuje správce.

## Vyjmenujte alespoň dvě frekvenční pásma, která jsou v ČR využívána jako bezlicenční. Které technologie je využívají? Uveďte příklady.

Wi-Fi: 	2,4GHz, 5GHz

## Jakým způsobem jsou definována pravidla pro využití bezlicenčních frekvenčních pásem, a kdo (a jak) je stanovuje?

Spravuje správce spektra, který uděluje generální licenci. Pravidla jsou uvedena v licenci a uživatelé je musí respektovat.

## Podle jakých kritérií lze dělit bezdrátové sítě?

Podle mobility: bez, s částečnou (Wi-Fi), plnou (GSM), mobilita základových stanic

Způsobu hospodaření s kmitočty: buňkové, trunkové (rozsah je sdílený všemi uživately)

Podle charakteru přenosu: point  to point, point to multipoint

Podle dosahu: cordless (bezšňůrové), wireless (bezdrátové) a satelitní

## Jaký problém řeší buňkový princip v mobilních sítích?

V žádné sousední buňce nesmí být použity stejné frekvence. Příjemce přechádí od jednoho vysílače ke druhému.

## Jaký je hlavní rozdíl mezi buňkovými (celulárními) a trunkovými sítěmi? Co do charakteru uživatelů,  využití a hospodaření s frekvencemi.