## Srovnejte vlastnosti kroucené dvoulinky, koaxiálního kabelu a optického vlákna, z hlediska jejich schopnosti přenášet data

Nejmenší měrný odpor mají optická vlákna a na vysokých kmitočtech, takže největší šířka pásma. Velký přenosový potenciál který dnes nevyužíváme.

Kroucená dvoulinka: Nevětší měrný odpor na nejnižších kmitočtech, malý potenciál který je dnes využívám nadoraz.

Koaxiály sice mají rezervu, ale už se nevyužívají.

## Jaké jsou varianty kroucené dvoulinky (kategorie, varianty stínění)?

Kroucením dvou vodičů vedle sebe se vzájemně ruší vyzařování (efekt antény).

Kategorie kroucení: 3: do 10 Mhz, 5: do 100-120Mhz (používá se dnes), 6: do 200MHz a 7 pro vyšší.

Kabely obsahují více kroucených párů, počítačové 4 páry a telefoní až stovky.

Používané stínění: žádné, všech párů v kabelu, každého páru.

## Jak se využívá kroucená dvoulinka v počítačových sítích a v telekomunikacích? Načrtněte.

Realizace místní smyčky telefovního vedení a hlasová telefoní dvoulinka.

Pro LAN sítě v rámci objektů: kvůli využití existujících rozvodů. Stromovitá topologie, protože kroucená dvolinka umožňuje vytvářet jen dvoubodové spoje.

## Jaká je konstrukce a jaké jsou vlastnosti koaxiálního kabelu? Kde se používá?

Dva soustředěné – koaxiální vodiče. Vnější vodivé opletení je i jako stínění.

Díky stínění méně vyzařuje. Funguje na větší vzdálenosti, a vyšších frekvencích než dvoulinka, odolnější a dražší.

Používá se v telekomunikacích (antény, rozvody kab. TV a koncová část sítě HFC). Dřív se používal i v LAN sítích (půvpodně chtěl využívat Ethernet).

## Jaký je princip vedení světla optickým vláknem? Načrtněte.

Frekvcence světla až 108MHz, žádne el. vyzařování. Vyšší cena, křehkost, náročné konektorování.

Odraz paprsku – numerická apertura – úhel kde se to už celé odrazí.

## Jaký je rozdíl mezi jednovidovými a mnohovidovými optickými vlákny? Včetně dosahu, max. rychlosti atd.

Světlo se vlákny šíří ve svazcích – videch (mode)

Mnohovidová vlákna: signál přenáší pomocí více vidů. Rozsah světla 850 – 1,300nm (led diody). mají ale horší schopnosti přenosu (ktaší dosah a nižší přenosová rychlost). Použití je ale lacinější.
Vidová disperze: každý vid se šíří jinou drahou a tedy jinak dlouho. To deformuje signál.

Jednovidová vlákna: bez disperze, vyšší rychlost a dosah. Jednovidovosti se dasahuje malým rozdílem optických vlastností pláště a jádra a zmenšováním průměru jádra. Rozsah světla 1300-1550nm ale jsou dražší a křehčí.

## Jaké jsou vlastnosti a výhody plastových optických vláken?

Normální ma jádro z křemíku SiO2 tyhle pak z plastu. Jádro má průměr až 1 mm a plášť je tenký. Používá viditelné světlo 650 nm. Lacinější a odolnější varianta ke křemíku.

## Jaká je konstrukce optických kabelů, co jsou chráničky a k čemu se používají?

Plášť je obalen izolační vrstvou. Mechanické vlastnosti se zlepšují přidáním drátu – výztuže, spojování do svazků a umístěním do chrániček. Ty se zakopávají do země a kabely se tam dávají až podle potřeby.

## Jaké jsou součásti optického přenosového systému? Srovnejte nároky (zdroj světla, konektorování atd.) pro různé druhy optických vláken.

Vlákno zajišťuje jen přenos paprsku. Potřebuje ještě zdroj a příjem.

Realizace je nejednoduší pro plastová vlákna (LED dioda). Stejně tak pro mnohavidová stačí Led dioda a fotodiaoda nebo tranzsitor jako přijímač. Pro jednovidová je světlo generováno laserem.

## Charakterizujte čistě optické přenosové systémy. Naznačte, na jakých principech pracují.

Normální systémy jsou omezovány schopností převodu světla na elektrické impulzy.

U čistě opt. Vypadá nutnost převodu na el. signál.

Principy zesílení signálu: elektrony se nabijí ozářením a při dopadu světla uvolní světelné záření silnější než počáteční.

Zpracování – změna směru, rozbočení: Odrazem od zrcadel.

## Jaká jsou v ČR licenční a bezlicenční pásma pro rádiové přenosy? Kdo je v ČR správcem kmitočtového spektra?

ČTÚ je vázán mezoinárodními dohodami. Vydává národní kmitočtové tabulky, určuje jak a kým mohou být využity části spektra.

Licenční: GSM (900MHz, 1800MHz), FWA (3,5MHz), UMTS

Bezlicenční: 5GHz pro Wi-Fi

## Jaký je rozdíl mezi rádiovým přenosem v úzkém pásmu a v rozprostřeném pásmu?

Úzké pásmo: v úzkém rozsahu frekvencí, rušení – šum – je širokopásmové. Řeší se dodatečným odstupem signálu od šumu.

Rozprostřené pásmo: široký rozsah frekvencí. Síla signálu nemusí být vyšší než šumu.

## K čemu slouží a jak funguje technika Frequency Hopping?

K vysílání v rosprostřeném psámu. Vysílá se na úzkopásmové nosné frekvenci, která se ale pravidelně přelaďuje. Může dojít k souběhu více vysílání. Používá se k eliminaci rušení mezi více přenosy.

## K čemu slouží a jak funguje technika DSSS?

Další technika k vysílání v rozprostřeném spektru. S přímou modulací kodovou posloupností.

Vysílá se digitální signál o vyšší modulační rychlosti a na něj se modulují data (pomocí XORu)
Místo 1 bitu se vyšle n – ulomek - chip. Pro 1 se vyšle chip a pro 0 negace chipu. Na základě chiping kódu si příjemcu XORem vytvoří zpátky 1 nebo 0. Slouží k rozprostření do širšího spektra a je tak odolnější vůči rušení.

## Jaké jsou techniky multiplexu (rozdělte na analogové a digitální)? Co je inverzní multiplex?

MULTIPLEX: rozdělení kanálu na několik menších.

Analogové: frekvenční mltp, vlnový mltp.

Digitální: časový, statistický, kódový mltp.

Invezrní multiplex: naopak sdružení menších celků do jednoho kanálu. Channel bulding – souběžné využití více kanálů.

## Srovnejte časový a statistický multiplex, kdy a k čemu je který vhodnější?

Časový: Cesta se rozdělí na časová okna a ty se přidělí napevno jednotlivým vstupům. V daném oknu se zpracovává jen daný vstup, kapacita se tak dělí počtem vstupů. Rozdělení nemusí být rovnoměrné. Časové okna -  sloty jsou pěvně přiřazená vstupům a data nemusí obsahovat žadnou hlavičku pro identifikaci. Významná je režie nevyužitých slotů. Vhodný když kanály produkují rovnoměrnou zátěž.

Statický: Ten je vhdoný pro nestejnoměrnou zátěž. Přiřazuje časové sloty kanálům až na základě skutečné potřeby. Data se musí v oknech identifikovat.

## Popište princip kódového multiplexu, naznačte k čemu se využívá?

Kapacita se nedělí, používá se celá, zdroje se vzájemně neruší a lze je oddělit.

Princip: vysílá se technikou Direct Sequence. Každý přijímá všechna vysílání a vybere si to svoje. 	Chipping kódy musí být různbé a vzájemně ortogonální.

Je maximálně efektivní (využívá je celé). Režie je přenesena do výpočetní kapacity.

Využití u mobilních sítí druhé generace a někdy u třetí (UMTS) V ČR v rámci Eurotel Data Express..

## Kde a k čemu se používá vlnový multiplex? Jaký má vliv na simplexnost/duplexnost?

Ve vedení světla optickými vlákny při rozlišení světla různé barvy. Díky tomu může být použita každá barva k jednomu přenosu a to i v opačném směru. Tím se kapacita optického vlákna násobí.

## Charakterizujte pojem digitální hierarchie, naznačte využití v telekomunikacích. Jaký je rozdíl mezi spoji T1 a E1?

Telekomunikace potřebují pracovat s většími přenosovými kapacitami. 1 hlasový kanál má 
64 000 kbps – ty se združují do větších celků – rámců pomocí časového multiplexu. Vzniká digitální hierarchie.

  - Plesiochronní (starší)

  - Synchroní (novější)

E1 se opakuje 8000x za sekundu (evropský formát), 1 patro má 32 kanálů. Rychlost asi 2Mbps
T1 (formát USA) patro má jen 24 kanálů. Rychlost asi 1,5Mbps