## Doby SIFS, PIFS a DIFS v řídících metodách IEE 802.11 - k čemu slouží?

Čs se měří na sloty (20 nebo 50μs).

SIFS – jak dlouho čeká příjemce než odešle potvrzení a přijetí. Je kratší než PIFS takže když se čeká na potvrzení, nikdo do toho nevleze a navíc pokud po tu dobu nikdo neodpoví, ví se že daný uzel třeba nic vysílat nechce (u PCF).
PIFS (PCF) – jak dlouho čeká přístupový bod než může začít vysílat, PIFS=SIFS+1 slot. Je to kratší než DIFS takže když někdo vysílá a pak chce vysílat AP, které řídí vysílání, dostane se k vysílání dřív než obyčejné stanice, protože ty musejí čekat delší dobu DIFS.
DIFS (DCF) – jak dlouho čeká odesílatel, než může vysílat, DIFS=SIFS+2 sloty

## Fungování přístupové metody DCF CSMA/CA, se zohledněním doby DIFS

CA – Collision Avoidance: nedochází ke kolizím (dochází, ale nikdo to neví), protože vzduch je jen poloduplexní médium. Nejde proto použít CD.

Povinná varianta. Pokud někdo vysílá, odmlčí se na nádhodnou dobu (0-perzistentní). Při vysílání nemůže kontrolovat kolize (je poloduplexní) a tak musí nakonci počkat na potvrzení ACK zda bylo vše ok. Používá se u Wi-Fi. Díky metodě nefunguje QoS a ani nelze vyhradit přenosovou kapacitu. Fungování narušují efekty skryté stnice (prostřední stanici vidí obě krajní stanice, ale sebe navzájem ne a tak netuší zda druhá krajní vysílá nebo ne.) a předsunuté stanice (v podstatě opak skryté stanice. Prostřední chce vysílat ke krajní, ale druhá krajní vysílá někam uplně jinam nicméně prostřední si myslí že ta první krajní je blokovaná).

Vysílání v DCF, musí počkat než bude médium volné po dobu DIFS a pak ještě počká nějaký čas, který mu udává okénko soutěže. Pak začne vysílat, pokud to jde. Okénko soutěže má 7 slotů. Při kolizi se zdvojnásobí (až do255). Čím je menší tím je menší latance ale častější kolize.

## Fungování přístupové metody DCF CSMA/CA s RTS/CTS, se zohledněním doby DIFS a SIFS

Volitelná varianta, která je u dražších Wi-Fi. Eliminuje skryté a předsunuté stanice. DIFS a SIFS se tam projevují nromálně, proste se před daným odesíláním tyto doby čeká. A musí být zahrnuty v tom čekacím čase pro ostatní stanice.

RTS – request to send – bude vysílt ke komu a jak dlouho. Ostatní uzly v dasahu odesílatele po tuto dobu počkají.
CTS – clear to send – příjemce potvrdí připravenost a jak dlouho bude trvat příjem. To zachytí uzly v dosahu příjemce a také počkají.

## Fungování přístupové metody PCF, se zohlednění dob SIFS a PIFS

Point coordination function – dokáža na rozdíl od DCF zajistit přístup k médiu. Funguje pouze v režimu infrastruktury a musí mít AP. AP řídí celou komunikaci – centralizovaná metoda. AP rozděluje čas na super-rámce, který má dvě části. V první AP zjišťuje od uzlů jestli mají co vysílat (polling, stanice sami nesmějí vysílat).

## Řešení fyzické vrstvy v IEEE 802.11b (DSSS)

Využívá pouze techniku DSSS (rychlosti 1a 2Mbps) v bezlicenčním pásmu 2,4GHz. Zrychluje navíc na 5,5 nebo 11Mbps.

## Problematika frekvencí a frekvenčních kanálů pro IEEE 802.11b, překrývání kanálů

V bezlicenčním pásmu 2,4GHz s frekvenčními kanály o šířce 22MHz. Rozsah pásma je v USA, Japonsku a Evropě jiný. Kanály jsou s odstupem 5MHz takže se překrývají. Pouze tři kanály se nepřekrývají. Takže je možné provozovat 3 WLAN sítě vedle sebe.

## Řešení fyzické vrstvy v IEEE 802.11h a IEEE 802.11a (OFDM)

OFDM (Ortogonální frekvenční multiplex) – rychlost až 54Mbps. Frekvenční pásmo se rozdělí na několik menších které se překrývají. Ortogonální multiplex = maximum nosné se překrývá s minimem vedlejší nosné. Používá frekvenční kanály o šířce 20MHz které dělí na 52 pásem.

## Srovnání IEEE 802.11h a IEEE 802.11a, vzájemné odlišnosti

IEEE 802.11h v pásmu 5GHz musí mít schopnost dynamické volby frekvence (DFS) a schopnost regulovat vysílací výkon (TPC).

## Antény, používané pro sítě WLAN (varianty, zisk)

všesměrové – zisk 15dBi dosah do 1km
sektorové – jen v určitém úhlu, zisk 10-20dBi a dosah jednotky km
směrové – nejužší výseč vysílání, zisk vyšší než 13dBi

## Vyzařovací výkon, EIRP a omezení ve všeobecném oprávnění

Vyzařovací výkon – to co vystupuje z antény. Je výsledkem součtu vysílacího výkonu (co vystupuje z přístroje), útlumu (kabely) a zisku antény. Omezení se týká právě vyzařovacího výkonu. U nás je omezení na 100mW vysílacího výkonu.

EIRP (effective isotropical radiated power) – výkon vyzářený anténou do všech směrů. Měří se ve Wattech.

## Srovnání IEEE 802.11b a IEEE 802.11g, vzájemné odlišnosti

Vychází z IEEE 802.11b v pásmu 2,4GHz a je s ním kompatibilní ale je rychlejší (54Mbps). Techniky přenosu jsou různé – OFDM, DSSS, PBCC (jedna nocsná s 256 stavy).

## Možnosti dalšího zvyšování rychlostí u sítí WLAN (IEEE 802.11n, MIMO)

Snaha o 100Mbps.

Princip MIMO – Multiple input, Multiple Output – používá víc antén takže zvládne zároveň vysílat i přijímat.

Dodělat metody FHSS, FH a další